- Công tác đếm xe:

1. Hiện nay, công tác đếm xe thuộc công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên được thực hiện theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 14182:2024, trong đó:

- Trạm chính được bố trí cố định, cự ly trên đường trục chính bố trí từ 30-50km/1 trạm; trên đường thứ yếu, đường nhánh bố trí từ 50-100km/trạm; tại các bến phà, cầu phao, trạm thu phí nên đặt trạm chính; Thời gian đếm mỗi tháng 1 lần, 1 lần 3 ngày, từ ngày 5÷7 hàng tháng; trong đó 2 ngày đầu chỉ đếm 16 tiếng, ngày cuối đếm 24 tiếng.

- Trạm phụ đươc đặt trên đoạn đường ngắn, khu vực hẹp hoặc trên nhưng đường có lượng xe thấp để phục vụ công tác thiết kế sửa chữa hoặc nâng cấp đường, thời gian đếm 2 ngày; trong đó 1 ngày đầu chỉ đếm 16 tiếng, ngày cuối đếm 24 tiếng.

- Phương pháp đếm: Thủ công hoặc tự động.

2. Về phân loại xe:

a) Theo tiêu chuẩn bảo dưỡng thường xuyên đường bộ TCVN 14182:2024, công tác đếm xe được phân loại theo 19 loại và tính tổng cộng xe ô tô; tuy nhiên tiêu chuẩn chưa nêu rõ phương pháp quy đổi ra xe con tiêu chuẩn (PCU) để phục vụ công tác khảo sát thiết kế đầu tư xây dựng cũng như đánh giá năng lực khai thác của tuyến đường.

b) Theo tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô TCVN 4054:2005, lưu lượng xe thiết kế được xác định trên số xe con quy đổi trên cơ sở 6 loại xe theo địa hình là đồng bằng và đồi, vùng núi; lưu lượng xe thiết kế này cũng được sử dụng trong tiêu chuẩn thiết kế đường cao tốc TCVN 5729:2012.

c)  Theo tiêu chuẩn thiết kế đường đô thị TCVN 13592:2022, lưu lượng xe thiết kế được xác định trên số xe con quy đổi trên cơ sở 5 loại xe và tốc độ thiết kế (≥60km/h; 30, 40, 50km/h; ≤20km/h);

d) Về phân loại xe tại trạm thu phí: Theo quy định tại Nghị định số 130/2024/NĐ-CP và Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT, việc thu phí xe ô tô được phân thành 5 nhóm xe.

3. Thực trạng công tác đếm xe hiện nay do Cục ĐBVN quản lý

Hiện nay công tác đếm xe chủ yếu được thực hiện theo hình thức thủ công, một số trạm đếm xe tư động trước đây được xây dựng trên cơ sở công nghệ vòng từ cảm ứng, tuy nhiên đến nay hầu như không còn hoạt động. Tại các trạm thu phí hiện có camera phân loại xe để theo dõi hoạt động thu phí, không đếm xe phân loại theo tiêu chuẩn BDTX hoặc theo TCVN 4054. Do đó tại các dự án BOT trên QL1, đường Hồ Chí Minh và các tuyến cao tốc do Cục ĐBVN quản lý vẫn bố trí đếm xe thủ công theo quy định của Tiêu chuẩn BDTX. Với hình thức này có một số bất cập, tồn tại như sau:

- Việc đếm xe bằng thủ công với 19 loại xe sẽ không chính xác do việc nhận biết loại xe trong điều kiện các tuyến quốc lộ, cao tốc có lưu lượng giao thông lớn như QL.1 và các tuyến cao tốc, tốc độ cao. Ngoài ra còn ảnh hưởng các yếu tố như thời tiết (mưa bão, sương mù, …), khả năng quan sát ban đêm tại các trạm đếm không có đèn chiếu sáng là hết sức khó khăn.

- Việc phân loại xe giữa các tiêu chuẩn có sự sai khác (Tiêu chuẩn BDTX phân loại theo 19 loại xe, TCVN 4054 2005 phân loại theo 6 loại xe).

- Chưa sử dụng được số liệu xe tại các Trạm thu phí hoặc các hầm đường bộ có camera theo dõi giao thông mà vẫn phải đếm xe thủ công.

### PHỤ LỤC

BẢNG QUY ĐỔI PHƯƠNG TIỆN TỪ TCVN 14182:2024 SANG XE CON QUY ĐỔI THEO TCVN 4054:2005

| STT | Phân loại phương tiện theo TCVN 14182:2024 | Nhóm xe quy đổi theo TCVN 4054:2005 | Hệ số quy đổi (Đồng bằng, đồi) | Hệ số quy đổi (Miền núi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xe con, xe Jeep, xe bán tải, xe dưới 12 chỗ | Xe con | 1,0 | 1,0 |
| 2 | Xe khách từ 12 đến dưới 25 chỗ | Xe buýt dưới 25 chỗ | 2,0 | 2,5 |
| 3 | Xe khách từ 25 đến dưới 30 chỗ | Xe buýt lớn | 2,5 | 3,0 |
| 4 | Xe khách từ 30 chỗ trở lên | Xe buýt lớn | 2,5 | 3,0 |
| 5 | Xe buýt dưới 25 chỗ | Xe buýt dưới 25 chỗ | 2,0 | 2,5 |
| 6 | Xe buýt từ 25 chỗ trở lên | Xe buýt lớn | 2,5 | 3,0 |
| 7 | Xe tải 2 trục 4 bánh dưới 2 tấn | Xe tải 2 trục | 2,0 | 2,5 |
| 8 | Xe tải 2 trục 4 bánh từ 2 đến dưới 4 tấn | Xe tải 2 trục | 2,0 | 2,5 |
| 9 | Xe tải 2 trục 6 bánh từ 2 đến dưới 4 tấn | Xe tải 2 trục | 2,0 | 2,5 |
| 10 | Xe tải 2 trục 6 bánh từ 4 đến dưới 10 tấn | Xe tải 2 trục | 2,0 | 2,5 |
| 11 | Xe tải 2 trục 6 bánh từ 10 tấn trở lên | Xe tải 2 trục | 2,0 | 2,5 |
| 12 | Xe tải 3 trục từ 4 đến dưới 10 tấn | Xe tải từ 3 trục trở lên | 2,5 | 3,0 |
| 13 | Xe tải 3 trục từ 10 đến dưới 18 tấn | Xe tải từ 3 trục trở lên | 2,5 | 3,0 |
| 14 | Xe tải từ 3 trục trở lên từ 18 tấn | Xe tải từ 3 trục trở lên | 2,5 | 3,0 |
| 15 | Xe đầu kéo + sơ mi rơ moóc (container 20 feet) | Xe kéo moóc | 4,0 | 5,0 |
| 16 | Xe đầu kéo + sơ mi rơ moóc (container 40 feet) | Xe kéo moóc | 4,0 | 5,0 |
| 17 | Máy kéo, xe chuyên dùng | Xe kéo moóc (để quy đổi lưu lượng) | 4,0 | 5,0 |
| 18 | Xe mô tô, xe máy | Xe máy | 0,3 | 0,3 |
| 19 | Xe đạp, xe đạp điện, xe thô sơ | Xe đạp | 0,2* | 0,2* |

Ghi chú:

- Hệ số quy đổi lấy theo Bảng 2 - TCVN 4054:2005.

- Địa hình:

- Đồng bằng và đồi: độ dốc ngang phổ biến ≤ 30%.

- Miền núi: độ dốc ngang phổ biến > 30%.

- Đối với đường có làn riêng cho xe thô sơ thì không quy đổi xe đạp theo ghi chú của TCVN 4054:2005.

- TCVN 14182:2024 và TCVN 4054:2005 không ban hành bảng đối chiếu trực tiếp; bảng trên là bảng quy đổi kỹ thuật dựa trên tính chất từng nhóm phương tiện sang nhóm xe tương ứng trong TCVN 4054 để tính lưu lượng xe con quy đổi.