KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ I
Tài liệu kỹ thuật phục vụ khảo sát

# GIẢI PHÁP PHẦN MỀM
HỆ THỐNG ĐẾM XE TỰ ĐỘNG TRÊN QUỐC LỘ 1

Phạm vi Hà Nội – Cà Mau

Phần mềm: Hệ thống quản lý kết cấu hạ tầng đường bộ RMMS.

## 1. Mục đích

Xây dựng lớp thu thập, lưu trữ và khai thác số liệu đếm xe tự động trên các trạm Quốc lộ 1, kết nối với cơ sở dữ liệu quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang vận hành. Không xây dựng một hệ thống dữ liệu đếm xe riêng, khép kín.

Trực ban tại trung tâm vừa xem hình camera liên tục, vừa thấy số xe tăng ngay khi xe đi vào vạch đếm.

## 2. Kiến trúc dữ liệu

Đúng hướng kiến trúc trong tờ trình:

Trạm đếm xe → Thiết bị tại trạm → Phần mềm quản lý tập trung RMMS → Cơ sở dữ liệu đếm xe → Giao diện kết nối → Cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng đường bộ

Mỗi trạm dùng một mã. Camera, làn, tuyến, lý trình và tọa độ gắn với mã đó. Thêm trạm sau này không đổi cấu trúc dữ liệu, kể cả khi mở rộng ngoài phạm vi dự án.

| Đối tượng | Thông tin quản lý |
| --- | --- |
| Trạm đếm | Mã trạm, tuyến, lý trình, tọa độ, khu quản lý |
| Camera | Mã thiết bị, model, làn phụ trách, trạng thái hoạt động |
| Lượt xe | Thời điểm, làn, loại xe, biển số, hướng chạy |
| Hình trực tiếp | Cùng mã camera, xem liên tục, không tính là một lượt đếm |
| Báo cáo kỳ | Tổng theo trạm, tuyến và khoảng thời gian |

## 3. Hai kênh kết nối

Camera Live và số đếm đi hai đường riêng. Mất một kênh không xóa dữ liệu của kênh kia.

| Kênh | Khi nào chạy | Trung tâm nhận |
| --- | --- | --- |
| Camera Live | Luôn kết nối (HLS). Không chờ có xe. | Tường hình và bản đồ tại trung tâm |
| Đếm xe | Chỉ khi xe vào vạch đếm trên camera | Một bản ghi: loại xe, biển số, hướng, thời điểm |

Camera xử lý tại trạm, không cần máy tính đồ họa tại trung tâm để phân loại xe. Trung tâm lưu kết quả và phát hình cho người trực.

Xem hình nhiều trạm cùng lúc cần cáp quang hoặc đường truyền riêng về trung tâm, khoảng 2–4 Mb/giây mỗi camera. Đường 4G/5G đủ để gửi lượt đếm và ảnh, không đủ để xem hình hàng loạt.

## 4. Các bước người dùng thấy

- Camera Live luôn kết nối (HLS). Trực ban xem hình liên tục.

- Xe đi vào làn. Chưa có lượt đếm.

- Xe vào vạch đếm. Camera nhận loại xe và biển số.

- Camera gửi một lần về phần mềm trung tâm.

- Số đếm tăng theo đúng loại xe.

- Camera Live luôn giữ kết nối realtime 24/7.

## 5. Phân loại xe

Công tác đếm xe bảo dưỡng thường xuyên theo TCVN 14182:2024 chia 19 loại, có số chỗ, số trục, tải trọng và loại container. Quy đổi xe con theo TCVN 4054:2005 gồm 6 nhóm, hệ số khác nhau giữa đồng bằng, đồi và miền núi. Trạm thu phí dùng 5 nhóm, không dùng để đếm bảo dưỡng.

Camera tham chiếu nhận 9 loại theo hình dáng: xe con, xe van, xe khách, xe tải, xe tải nhẹ, xe SUV/MPV, xe bán tải, xe máy, xe ba bánh. Camera không đọc số trục, tải trọng, số chỗ ngồi hay container 20 feet và 40 feet.

Vì vậy số liệu tự động lưu theo 9 loại của camera. Hệ thống có khả năng thống kê quy đổi qua 19 loại xe khi cần xe con quy đổi, dùng bảng đối chiếu trong tài liệu đếm xe như một bước tính riêng kết hợp dữ liệu cục đường bộ.

Đếm tự động chạy 24/7. Đếm thủ công hiện nay mỗi tháng một lần, mỗi lần ba ngày. Báo cáo kỳ lấy tổng từ số liệu đã lưu, không thay lịch đếm thủ công bằng cách làm tròn loại xe.

Khác với đếm thủ công:

## 6. Camera tham chiếu

Model iDS-TCM403-BI, biến thể iDS-TCM403-BI(G)/G, hãng Hikvision hoặc thiết bị tương đương cùng tính năng. Số liệu dưới đây lấy từ tài liệu hãng, áp dụng khi lắp đặt và chiếu sáng đúng khuyến nghị.

| Hạng mục | Thông số |
| --- | --- |
| Độ phân giải | 4 MP (2688 × 1520), cảm biến 1/1.8 inch |
| Chống ngược sáng | 140 dB |
| Đèn hồng ngoại | Bước sóng 850 nm, tầm tới 50 m |
| Bắt được xe | Trên 99% |
| Đọc biển số | Trên 98% |
| Nhận hướng xe | Trên 98,5% |
| Bắt nhầm | Dưới 2% |
| Số làn | Tối đa 3 làn |
| Tốc độ xe khi bắt | 5 đến 120 km/h. Không gắn radar đo tốc độ |
| Biển số | Ô tô, xe máy, xe không biển. Việt Nam thuộc vùng châu Á – Thái Bình Dương |
| Màu xe | Ban ngày |
| Hãng xe | Danh mục hãng trên tài liệu camera, trong đó có các hãng phổ biến tại Việt Nam |
| Thẻ nhớ tại trạm | Tới 512 GB |
| Nguồn | 12–24 V một chiều hoặc PoE+, công suất tối đa 15 W |
| Kích thước, khối lượng | 428,5 × 120 × 132,8 mm; khoảng 2,98 kg |
| Vỏ, môi trường | IP67, IK10; −30 °C đến 70 °C; độ ẩm đến 95% |

Tài liệu hãng: https://www.hikvision.com/en/products/ITS-Products/traffic-cameras/urban-road-anpr-cameras/ids-tcm403-bi/

## 7. Phần mềm đã đáp ứng

- Danh sách camera theo tuyến, lý trình và tọa độ lắp đặt.

- Nhận lượt xe ngay khi xe vào vạch, lưu thời điểm, loại xe, biển số và hướng.

- Đếm theo 9 loại xe trên màn hình vận hành và hiển thị lên bản đồ.

- Camera Live luôn kết nối (HLS) để xem hình tại trung tâm.

- Khóa nhận tin riêng cho camera, bật hoặc tắt không ảnh hưởng tài khoản người dùng.

- Chống ghi trùng cùng một lượt xe.

## 8. Đề xuất bổ sung khi thiết kế chi tiết

Các nội dung sau cần thống nhất với yêu cầu kỹ thuật của Cục Đường bộ Việt Nam trước khi triển khai, đúng như tờ trình đã nêu:

- Ghi rõ làn xe trên từng camera và trên từng lượt đếm.

- Gắn camera với mã trạm đếm. Một trạm có thể có nhiều camera.

- Bảng tổng hợp theo giờ và theo ngày, phục vụ nhiều trạm chạy liên tục.

- Báo cáo kỳ và xuất bảng tính theo 9 loại xe, theo tuyến và theo trạm.

- Nếu cần xe con quy đổi: tính riêng theo bảng 19 loại sang 6 nhóm của TCVN 4054, không sửa số liệu gốc của camera.

- Khi đứt đường truyền: lưu tại trạm và tự gửi bù, có nhật ký để kiểm tra đủ, đúng, toàn vẹn và thời gian đồng bộ.

- Khu Quản lý đường bộ I xem được các điểm thuộc Khu II, III và IV trên cùng bộ mã trạm.

- Xem lại video đã ghi theo thời gian: bố trí máy ghi tại trạm hoặc tại trung tâm. Phần mềm hiện xem hình trực tiếp, chưa mở kho xem lại.

## 9. Kiểm tra khi nghiệm thu kết nối

- Đủ: mỗi xe vào vạch có một lượt; mất sóng rồi có sóng lại thì lượt không mất.

- Đúng loại: đúng 9 loại camera, không tự điền 19 loại tiêu chuẩn bảo dưỡng.

- Toàn vẹn: không nhân đôi cùng một xe.

- Truy được lịch sử theo trạm, làn và ngày.

- Camera Live vẫn xem được trong lúc đang nhận lượt đếm.

Quy chuẩn camera của Bộ Công an là điều kiện lựa chọn thiết bị khi mua sắm, không thay cho các nội dung phần mềm ở trên.